LAPORAN

PENGGUNAAN BAHAN BAKAR REAKTOR KARTINI

PERIODE OKTOBER S/D DESEMBER 2025

Disiapkan untuk  : Badan Pengawas Tenaga Nuklir

DIREKTORAT PENGELOLAAN FASILITAS KETENAGANUKLIRAN

Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 ykbb Yogyakarta 55281

Telp : 62-274-488435, 488436 Fax : 0274-487824 E-mail : dit-pfk@brin.go.id

PELAKSANAAN KEGIATAN:

Laboratorium/Tempat Kerja : Reaktor Kartini

# DESKRIPSI

Untuk menghindari penyalahgunaan bahan bakar, setiap pemegang izin wajib mempertanggungjawabkan bahan bakar yang dimiliki, sehingga setiap penggunaan, pemindahan dan keberadaan bahan bakar harus dilaporkan kepada pengawas yang berwenang, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Penyampaian laporan kepada BAPETEN  dilakukan  setiap 3 bulan sekali.

|  | Nama / Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Disusun | Ivana Octavianita, AMd Anggota Tim Pengelolaan Instalasi Reaktor TRIGA Kartini |  | 09-01-2026 |
| Diperiksa | Tri Nugroho Hadi Susanto, M.Eng Anggota Tim Pengelolaan Instalasi Reaktor TRIGA Kartini |  | 12-01-2026 |
|  | Ikhsan Sobari, M.Eng Manajer Operasi dan Perawatan Pengelolaan Instalasi Reaktor TRIGA Kartini |  | 12-01-2026 |
| Disetujui | Umar Sahiful Hidayat, M.Eng Ketua Tim Pengelolaan Instalasi Reaktor TRIGA |  | 12-01-2026 |

1. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

a. Tujuan :

Menyiapkan laporan penggunaan bahan bakar reaktor Kartini untuk disampaikan ke BAPETEN.

b. Sasaran :

Diperoleh data-data mengenai kepemilikan, perubahan, posisi bahan bakar, penggunaan operasi dan daya reaktor periode Oktober s/d Desember 2025 untuk disampaikan ke  BAPETEN.

- Latar Belakang

Reaktor Kartini merupakan jenis reaktor riset dengan daya termal maksimum 100 kW, digunakan untuk eksperimen dan pelayanan iradiasi atau dikenal dengan Analisis Aktivasi Neutron (metode AAN). Saat ini izin penggunaan bahan bakar yang diberikan oleh BAPETEN 615/IB/DPIBN/16-XI/2020 berjumlah 77 buah (terdiri atas 73 buah tipe 104, 1 buah tipe 108, dan 3 buah tipe 204). Bahan bakar terdistribusi di teras reaktor sebanyak 71 buah (69 buah tipe 104 dan 2 buah tipe 204), di gudang bahan bakar 2 buah (1 buah tipe 204 dan 1 buah tipe 108), di bulk shielding 3 buah tipe 104, dan di fasilitas Gamma Scanning 1 buah tipe 104. Dari data-data perhitungan pengoperasian reaktor dan penggunaan bahan bakar serta lokasi dimana bahan bakar itu berada harus dilaporkan kepada pengawas (BAPETEN) setiap 3 bulan sekali. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah pemegang izin penggunaan bahan bakar, kemudian wewenang tersebut didelegasikan kepada Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (DPFK). Sebagai pemegang izin wajib mempertanggungjawabkan penggunaan bahan bakar yang dimiliki dalam bentuk laporan dan disampaikan ke BAPETEN yang kemudian akan dipergunakan sebagai bahan inspeksi. Pelaksanaannya dikerjakan oleh tim pengelolaan instalasi Reaktor TRIGA Kartini.

- Metodologi Kerja

  - Mencatat data operasi/ penggunaan reaktor, meliputi hari, tanggal, jam, mulai operasi dan waktu mematikan reaktor. Menghitung lama operasi dan daya setiap kali operasi untuk  jangka waktu 3 bulan (bulan Oktober s/d Desember 2025).

  - Menghitung tenaga yang dibangkitkan, kWh, Burn-up U-235 dan U- total, serta waktu yang digunakan.

  - Membuat peta lokasi dimana bahan bakar yang dimiliki itu berada/ ditempatkan, juga kegiatan yang berhubungan dengan bahan bakar.

  - Pengetikan data-data dan pelaporan.

- Hasil

Tabel 1. Perubahan Bahan Bakar (Penerimaan/ Pengiriman)

| No. | Keterangan | Tipe bahan bakar |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 104 | 204 | 108 |  |
| 1. | Jumlah akhir | 73 | 3 | 1 | 77 |
| 2. | Penerimaan bahan bakar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pengiriman bahan bakar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total |  | 73 | 3 | 1 | 77 |

Tabel 2. Posisi Bahan Bakar

| No. | Keterangan | Tipe bahan bakar |  |  | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 104 | 204 | 108 |  |
| 1. | Gudang bahan bakar | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Teras reaktor | 69 | 2 | 0 | 71 |
| 3. | Bulk shielding | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | Fasilitas Gamma Scanning | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total |  | 73 | 3 | 1 | 77 |

Tabel 3. Penggunaan Bahan Bakar untuk Bulan Oktober 2025

| No. | Jenis Kegiatan | Waktu Operasi |  |  | Jumlah Energi yang Dibangkitkan |  |  | Burn-up (gram) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal | Lama (menit) | Daya (kW) | KWH | MWD (x 10-3) | U-235 (x 10-3) |  | U-Total (x 10-3) |
| 1 | Eksperimen | 03-10-2025 | 53 | 0.01 | 0.0102 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.0005 |
| 2 | Eksperimen | 06-10-2025 | 17 | 77 - 100 | 29.2771 | 1.2199 | 1.2931 |  | 1.5248 |
| 3 | Eksperimen | 07-10-2025 | 79 | 30 - 100 | 120.1175 | 5.0049 | 5.3052 |  | 6.2561 |
| 4 | Iradiasi | 08-10-2025 | 213 | 100 | 408.2500 | 17.0104 | 18.0310 |  | 21.2630 |
| 5 | Iradiasi | 13-10-2025 | 12 | 100 | 23.0000 | 0.9583 | 1.0158 |  | 1.1979 |
| 6 | Eksperimen | 20-10-2025 | 10 | 38 | 7.2833 | 0.3035 | 0.3217 |  | 0.3793 |
| 7 | Iradiasi | 21-10-2025 | 50 | 100 | 95.8333 | 3.9931 | 4.2326 |  | 4.9913 |
| 8 | Eksperimen | 27-10-2025 | 71 | 0.01 – 100 | 47.9255 | 1.9969 | 2.1167 |  | 2.4961 |
| 9 | Eksperimen | 28-10-2025 | 45 | 0.01 | 0.0086 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.0004 |
| 10 | Eksperimen | 30-10-2025 | 15 | 50 - 100 | 26.3542 | 1.0981 | 1.1640 |  | 1.3726 |
| 11 | Eksperimen | 31-10-2025 | 70 | 34 - 100 | 109.7100 | 4.5713 | 4.8455 |  | 5.7141 |
| Total |  |  |  |  | 867.7697 | 36.1571 | 38.3265 |  | 45.1963 |

Tabel 4. Penggunaan Bahan Bakar untuk Bulan November 2025

| No. | Jenis Kegiatan | Waktu Operasi |  |  | Jumlah Energi yang Dibangkitkan |  | Burn-up (gram) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal | Lama (menit) | Daya (kW) | KWH | MWD (x 10-3) | U-235 (x 10-3) | U-Total (x 10-3) |
| 1 | Eksperimen | 04-11-2025 | 70 | 50 – 100 | 117.2521 | 4.8855 | 5.1786 | 6.1069 |
| 2 | Iradiasi | 05-11-2025 | 14 | 100 | 26.8333 | 1.1181 | 1.1851 | 1.3976 |
| 3 | Iradiasi | 06-11-2025 | 63 | 100 | 120.7500 | 5.0313 | 5.3331 | 6.2891 |
| 4 | Eksperimen | 11-11-2025 | 8 | 30 | 4.6000 | 0.1917 | 0.2032 | 0.2396 |
| 5 | Eksperimen | 12-11-2025 | 22 | 50 – 100 | 31.6250 | 1.3177 | 1.3968 | 1.6471 |
| 6 | Eksperimen | 13-11-2025 | 20 | 50 – 100 | 30.6667 | 1.2778 | 1.3544 | 1.5972 |
| 7 | Iradiasi | 14-11-2025 | 26 | 50 – 100 | 42.6458 | 1.7769 | 1.8835 | 2.2211 |
| 8 | Eksperimen | 17-11-2025 | 69 | 30 – 100 | 103.1167 | 4.2965 | 4.5543 | 5.3707 |
| 9 | Eksperimen | 19-11-2025 | 77 | 70 – 100 | 146.4333 | 6.1014 | 6.4675 | 7.6267 |
| 10 | Eksperimen | 26-11-2025 | 68 | 0.01 – 100 | 54.7676 | 2.2820 | 2.4189 | 2.8525 |
| 11 | Iradiasi | 27-11-2025 | 76 | 100 | 145.6667 | 6.0694 | 6.4336 | 7.5868 |
| 12 | Eksperimen | 28-11-2025 | 12 | 66 | 15.1800 | 0.6325 | 0.6704 | 0.7906 |
| Total |  |  |  |  | 839.5372 | 34.9807 | 37.0796 | 43.7259 |

Tabel 5. Penggunaan Bahan Bakar untuk Bulan Desember 2025

| No. | Jenis Kegiatan | Waktu Operasi |  |  | Jumlah Energi yang Dibangkitkan |  | Burn-up (gram) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tanggal | Lama (menit) | Daya (kW) | KWH | MWD (x 10-3) | U-235 (x 10-3) | U-Total (x 10-3) |
| 1 | Eksperimen | 03-12-2025 | 35 | 50 – 100 | 62.7708 | 2.6155 | 2.7724 | 3.2693 |
| 2 | Eksperimen | 10-12-2025 | 52 | 70 – 100 | 98.8042 | 4.1168 | 4.3639 | 5.1461 |
| 3 | Eksperimen | 11-12-2025 | 67 | 0.01 - 6 | 0.7795 | 0.0325 | 0.0344 | 0.0406 |
| 4 | Eksperimen | 12-12-2025 | 54 | 0.01 | 0.0104 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 |
| 5 | Iradiasi | 17-12-2025 | 16 | 100 | 30.6667 | 1.2778 | 1.3544 | 1.5972 |
| 6 | Iradiasi | 19-12-2025 | 60 | 100 | 115.0000 | 4.7917 | 5.0792 | 5.9896 |
| 7 | Iradiasi | 23-12-2025 | 14 | 100 | 26.8333 | 1.1181 | 1.1851 | 1.3976 |
| Total |  |  |  |  | 334.8649 | 13.9527 | 14.7899 | 17.4409 |

Tabel 6. Energi Total yang Dibangkitkan Sampai Bulan Desember 2025

| No. | Jenis Kegiatan | Lama (Jam) | Jumlah Energi yang Dibangkitkan |  | Burn-up (gram) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KWH | MWD (x 10-3) | U-235 (x 10-3) | U-Total (x 10-3) |
| 1. | Energi yang dibangkitkan periode Oktober s/d Desember 2025 | 24.3000 | 2042.1717 | 85.0905 | 90.1959 | 106.3631 |
| 2. | Total s/d Desember 2025 | 11262.0000 | 1111965.6294 | 46331.9012 | 49111.8153 | 57914.8766 |
|  | - Iradiasi | 5843.2167 | 686560.6610 | 28606.6942 | 30323.0959 | 35758.3678 |
|  | - Eksperimen | 5418.7833 | 425404.9684 | 17725.2070 | 18788.7194 | 22156.5088 |
| 3. | Produksi Isotop |  |  | Tidak melakukan |  |  |

Tabel 7. Kegiatan yang Berkaitan Perubahan Posisi Bahan Bakar

Periode Oktober s.d Desember 2025

| No. | Tanggal | Jenis Kegiatan | Nomor Seri Bahan Bakar | Posisi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Awal | Akhir |
| 1 | 17 Oktober 2025 | Perpindahan bahan bakar untuk praktikum kekritisan | 9891 | BF 05 | DT 04 |
| 2 |  |  | 9876 | BF 02 | DT 02 |
| 3 |  |  | 9641 | BE 16 | DT 13 |
| 4 |  |  | 9875 | BF 13 | DT 09 |
| 5 |  |  | 9349 | BE 18 | DT 18 |
| 6 |  |  | 9542 | BF 21 | DT 17 |
| 7 |  |  | 6710 | BF 20 | DT 16 |
| 8 |  |  | 9539 | BF 25 | DT 14 |
| 9 | 20 Oktober 2025 |  | 9349 | DT 18 | BE 18 |
| 10 |  |  | 9542 | DT 17 | BF 21 |
| 11 |  |  | 6710 | DT 16 | BF 20 |
| 12 |  |  | 9641 | DT 13 | BE 16 |
| 13 |  |  | 9539 | DT 14 | BF 25 |
| 14 |  |  | 9891 | DT 04 | BF 05 |
| 15 |  |  | 9876 | DT 02 | BF 02 |
| 16 |  |  | 9875 | DT 09 | BF 13 |
| 17 | 07 November 2025 |  | 9876 | BF 02 | DT 02 |
| 18 |  |  | 9891 | BF 05 | DT 04 |
| 19 |  |  | 9875 | BF 13 | DT 07 |
| 20 |  |  | 6710 | BF 20 | DT 14 |
| 21 |  |  | 9542 | BF 21 | DT 16 |
| 22 |  |  | 9539 | BF 25 | DT 17 |
| 23 |  |  | 9349 | BE 18 | DT 18 |
| 24 |  |  | 9641 | BE 16 | DT 13 |
| 25 | 10 November 2025 | Perpindahan bahan bakar untuk praktikum kekritisan | 9875 | DT 07 | BF 13 |
| 26 |  |  | 6710 | DT 14 | BF 20 |
| 27 |  |  | 9542 | DT 16 | BF 21 |
| 28 |  |  | 9641 | DT 13 | BE 16 |
| 29 |  |  | 9539 | DT 17 | BF 25 |
| 30 |  |  | 9875 | BF 13 | DT 07 |
| 31 |  |  | 6710 | BF 20 | DT 14 |
| 32 |  |  | 9542 | BF 21 | DT 16 |
| 33 |  |  | 9641 | BE 16 | DT 13 |
| 34 |  |  | 9539 | BF 25 | DT 17 |
| 35 | 11 November 2025 |  | 9875 | DT 07 | BF 13 |
| 36 |  |  | 6710 | DT 14 | BF 20 |
| 37 |  |  | 9542 | DT 16 | BF 21 |
| 38 |  |  | 9641 | DT 13 | BE 16 |
| 39 |  |  | 9539 | DT 17 | BF 25 |
| 40 |  |  | 9876 | DT 02 | BF 02 |
| 41 |  |  | 9891 | DT 04 | BF 05 |
| 42 |  |  | 9349 | DT 18 | BE 18 |
| 43 | 27 November 2025 |  | 9538 | BF 03 | DT 06 |
| 44 |  |  | 9891 | BF 05 | DT 05 |
| 45 |  |  | 9871 | BE 11 | DT 07 |
| 46 |  |  | 9875 | BF 13 | DT 09 |
| 47 |  |  | 9641 | BE 16 | DT 16 |
| 48 |  |  | 6710 | BF 20 | DT 17 |
| 49 |  |  | 9542 | BF 21 | DT 18 |
| 50 |  |  | 9539 | BF 25 | DT 14 |
| 51 | 28 November 2025 |  | 9871 | DT 07 | BE 11 |
| 52 |  |  | 9641 | DT 16 | BE 16 |
| 53 |  |  | 6710 | DT 17 | BF 20 |
| 54 |  |  | 9542 | DT 18 | BF 21 |
| 55 |  |  | 9875 | DT 09 | BF 13 |
| 56 |  |  | 9891 | DT 05 | BF 05 |
| 57 |  |  | 9538 | DT 06 | BF 03 |
| 58 |  |  | 9539 | DT 14 | BF 25 |

- Pembahasan

- Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa selama periode Oktober s/d Desember 2025 tidak terjadi pengiriman atau penerimaan bahan bakar. Jumlah bahan bakar yang tersedia seluruhnya adalah 77 buah.

- Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa kondisi bahan bakar selama periode Oktober s/d Desember 2025,  berjumlah 77 buah,  terdistribusi :

- Gudang bahan bakar 2 buah, terdiri atas 1 buah bahan bakar tipe 204 dan 1 buah bahan bakar tipe 108.

- Teras reaktor 71 buah, terdiri atas 69 buah bahan bakar tipe 104 dan 2 buah bahan bakar tipe 204.

- Bulk shielding 3 buah dengan tipe bahan bakar 104.

- Fasilitas Gamma Scanning 1 buah dengan tipe bahan bakar 104.

- Berdasarkan data penggunaan bahan bakar periode Oktober s/d Desember 2025:

- Bulan Oktober reaktor dioperasikan sebanyak 11 kali, digunakan untuk eksperimen dan iradiasi (Tabel 3)

- Bulan November reaktor dioperasikan sebanyak 12 kali, digunakan untuk eksperimen dan iradiasi (Tabel 4)

- Bulan Desember reaktor dioperasikan sebanyak 7 kali, digunakan untuk eksperimen dan iradiasi (Tabel 5).

- Jumlah tenaga yang dibangkitkan pada periode Oktober s/d Desember 2025 (triwulan IV) yaitu sebesar 2042.1717 KWH atau 85.0905x10-3 MWD, Burn-Up U-235 sebesar 90.1959x10-3 gram, dan U-Total sebesar 106.3631x10-3 gram (Tabel 6 No. 1).

- Simpulan

- Manajemen akuntansi penggunaan bahan bakar reaktor untuk periode Oktober s/d Desember (triwulan IV tahun 2025) telah dikerjakan sesuai dengan persyaratan pelaporan pada lampiran perubahan perpanjangan izin operasi reaktor Kartini No: 503/IO/Ka-Bapeten/XII/2019.

- Jumlah waktu operasi pada triwulan IV tahun 2025 yaitu sebesar 24.3000 jam, energi yang dibangkitkan sebesar 85.0905x10-3 MWD, Burn-Up U-235 sebesar 90.1959x10-3 gram, dan U-Total sebesar 106.3631x10-3 gram.

- Jumlah waktu operasional pada tahun 2025 yaitu sebesar 74.4663 jam, energi yang dibangitkan sebesar 242.8395 x10-3 MWD, Burn-Up U-235 sebesar 257.4099x10-3 gram, dan U-Total sebesar 303.5494x10-3 gram.

- Total daya yang dibangkitkan sampai bulan Desember 2025 sebesar 1111965.6293 KWH atau 46331.9012x10-3 MWD, Burn-Up U-235 sebesar 49111.8153x10-3gram, dan U-Total sebesar 57914.8765 x10-3 gram, digunakan untuk eksperimen dan iradiasi.

Lampiran 1. Konfigurasi Bahan Bakar Reaktor di Gudang Bahan Bakar

Lampiran 2. Konfigurasi Bahan Bakar Reaktor di Teras Reaktor.

NOTE :

Tipe  104	=  69  item

Tipe  204	=    2   item

Lampiran 3. Konfigurasi Bahan Bakar Reaktor di Bulk Shielding

01

02

03

04

05

06

07

08

6726

09

10

11

12

9351

13

14

15

6739

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NOTE :

Tipe  104 	=    3  ITEM

Lampiran 4. Konfigurasi Bahan Bakar Reaktor diluar Gudang,  Teras dan Bulk Shielding tapi masih berada dalam gedung reaktor

Tipe 104 : 1  ITEM

NOTE:

NORTH

CORE

9592

Gamma Scanning

Scanning